物質安全資料表 ( Ｍ S D S )

- 制造商或供應商之資料

廠商名稱: 漳州印美油墨有限公司       廠商地址: 福建省漳州市云宵縣火田鎮東車開發區

咨詢者聯絡電話: 0596-8836001~7        傳真號碼: 0596-8836011  0596-8836012

辨 識 資 料

物品名稱(中英文): A001-30000噴塗油墨     (A001 SPRATING  INKS)

同儀名稱: PVC材質噴塗油墨

健康危害: 低害   易燃性: 可燃性   反應性: 無    圖示种類:

- 危险性概述

急性危害:

眼睛:   不直接接觸，不造成傷害，直接接觸會造成紅腫、輕微發癢

皮膚:   直接接觸，也不會侵觸皮膚，微有刺痛感

吞食:   不可吞食，若吞食會造成急性中毒，嘔吐不適症狀

吸入:   大量吸入造成頭暈

慢性危害:  會導致神經系統、心血管系統慢性中毒反應

三、组成/成分资料

| 序号 | 用料 | 成分 | 比重 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂 | 丙烯酸 | 7% | 9003-01-4 |
| 2 | 树脂 | 聚氯乙烯 | 15% | 9002-86-2 |
| 3 | 树脂 | 纤维素 | 2% | 9004-35-7 |
| 4 | 溶剂 | 甲苯 | 20% | 108-88-3 |
| 5 | 溶剂 | 丁酮 | 33% | 78-93-3 |
| 6 | 溶剂 | 环己酮 | 15% | 108-94-1 |
| 7 | 色粉 | 红色 | 7% | 2786-76-7 |
| 8 | 助剂 | 分散剂 | 1% | 806-51-6 |
|  |  | 合计(%) | 100% |  |

四、急救措施

緊急處理與急救措施:

眼睛:   迅速用大量水沖洗，注意沖洗時眼皮一定要掰開，并轉動眼球來回沖洗，當

經沖洗後仍感不適，應立即送醫院治療(千萬不可在未用清水沖洗前用力揉搓

眼部)

皮膚:   用肥皂水、清水清洗

吸入:   盡快離開工作環境，到通風處呼吸新鮮空氣

五、消防措施

滅火步驟:

- 用水噴灑冷卻火焰觸及的表面，并保護人員安全。切斷“燃料”源。若溢漏物未著火，應用水流稀釋蒸汽，并保護前來切斷溢漏源的人員。

- 用泡沫或干粉化合物滅火。

特殊防火警告:

- 不要將水直接噴灑進貯存容器中，這樣會造成暴沸的危險。

- 參閱第4部分“急救措施”以及第10部分“穩定性與活性”。

危險性燃燒產物:

- 沒有不尋常。

六、意外泄露处理措施

地面溢漏:

- 消除點火源，向下風口地帶的居民發出火災和爆炸警告。阻止液體流入下水道，水网或低洼地帶。

- 隔離人群。無危險的情況下，盡可能切斷危險源。若物質流入水网或下水道，或污染了土地或作物，必須通知有關單位，采取措施將其對地下水的影響控制在最小限度。

- 用黃沙和泥土吸附溢漏液體。

- 用泵(使用防爆型或手動泵)或適當的吸收材料回收。或液體太粘而不能泵送，則用鏟和小桶鏟起并置于適當的容器中回收或廢棄。

- 向有關專家咨詢對所有回收物質的廢棄具體要求，確保遵循地方廢棄物處理法規。

- 參閱第4部“急救措施”以及第10部“穩定性與活性”。

水体溢漏:

- 消除點火源，要向下風口居民及船舶發出火災和爆炸警告，要求其撤離。

- 撇去表層或用適當的吸附物除去表面污染。若得到當地機構和環境部門允許，在敞開水域使污染沉淀/或適當使用分散劑。

- 向有關專家咨詢對所有回收物質的廢棄具體要求，確保遵循地方廢棄物處理法規。

參閱第4部“急救措施”以及第10部“穩定性與活性”

七、处理和储存

貯存溫度 (攝氏度): 常溫                    運輸溫度 (攝氏度): 常溫

裝卸溫度 (攝氏度): 常溫                    貯存 / 運輸壓力 (千帕): 常壓

靜電積聚危險? 是，采用合適的接地措施      一般運輸方式: 鐵路槽車，駁船，桶

運輸用的材料和涂料: 碳鋼，不銹鋼，聚乙烯，聚丙烯，聚酯，聚四氟乙烯。

不適用的材料和涂料: 天然橡膠，丁基橡膠，聚苯乙烯，EPDM

貯存/搬運，一般注意事項:

八、接触控制/个人防护

眼部:   最好帶上防護眼鏡

皮膚:   穿好工作服、盡量避免皮膚接觸，或帶好防護手套，避免直接接觸

呼吸:   帶防護口罩

其它:

通風設備:   工作環境應通風良好，有抽換空氣之設備

操作與儲存: 帶防護鏡，穿工作服，防護手套進行操作，溶劑取用后應密閉放陰涼通

風處。

個人衛生:  盡量避免長時間操作，工作完應該以肥皂清洗接觸部位。

九、物理和化學性質

物質狀態(外觀、顏色、氣味):刺激性粘液

比重:~0.98    沸點: 70℃~120°C     溶點: 約-30°C左右      蒸氣壓: ~740mmHg

蒸氣密度(空氣=1): 0.80~0.95         揮發速率(醋酸丁酯=1): 0.6~4

水容性:  完全不容於水             PH:  非水

閃火點: ~18°C                      爆炸界線:  爆炸上限(LET):9%(V)

測試方法: □開杯  ■閉杯                    爆炸下限(UEL):2%(V)

十、反應特性和稳定性

安定性:非常安定                 不相容性:與水、醇皆不相容

危險聚合物:無聚合物質           危害分解物:無危害的分解物質

應避免之狀況:避免與強氧化劑接觸。

十一、毒性资料

吸入:

- 其蒸氣濃度在高于建議暴露值時，會對眼睛和呼吸道有刺激性。造成頭痛和眩暈，

可能有麻醉性，可能對其它中樞神經系統有影響。

- 低毒性

- 經常或長期接觸會使皮膚脫脂面干燥，造成不適和皮膚炎。

- 會使眼部不適，但不會損傷眼組織。

誤食:

- 在吞咽或嘔吐時吸入呼吸系統的少量液體，會導致支氣管炎和肺部水腫。

- 毒性極小。

十二、生态资料

環境淌度

該物質極易揮發，若排入水中會迅速蒸發至空氣中。

環境降解

- 基于相似組分或配制品的數據或估計值，該物質預計以一般速度生物降解。根據OECD指標定為“可”生物降解物質。

- 該物質在空氣中會迅速降解。

- 該物質可以通過廢水處理設備除去。

生物毒性和生物富集

基于相似組分或配制品的數據或估計值，該物質對水生物有毒害性。

十三、废弃须知

外洩之緊急處理:改用其它容器盛裝

廢棄物屬性(管制性有毒廢棄物或一般事業廢棄物):一般廢棄物

廢棄物處理方法:用專用桶密封放置於指定區域，以備日后回收公司處理。

十四、運輸資料

陸運:

危險貨物分類: 3     包裝類別:Ⅲ

海運:

危險貨物分類: 3    包裝類別:Ⅲ

海洋污染物:  P

危險標簽:  3

空運:

危險貨物分類: 3    包裝類別:Ⅲ

正確的貨運名: 松節水替代品

十五、法規資料

分類及標簽乃根據歐洲方面的指領:危險物質指領67/548/EC修訂版

《危險化學品安全管理條例》  (2002. 1. 26國務院)

十六、其它資料