物質安全資料表 ( Ｍ S D S )

- 制造商或供應商之資料

廠商名稱: 漳州印美油墨有限公司       廠商地址: 福建省漳州市云宵縣火田鎮東車開發區

咨詢者聯絡電話: 0596-8836001~7        傳真號碼: 0596-8836011  0596-8836012

辨 識 資 料

物品名稱(中英文):S-23溶劑(S-23  SOLVENTS)

同儀名稱: 絲印油墨稀釋劑

健康危害: 低害   易燃性: 可燃性   反應性: 無    圖示种類:

二、危险性概述

【燃爆危险】：本品易燃，具刺激性。

- 化学品简介

【中文名称】 ：环己酮

【中文同义词】:  环己酮

【英文同义词】 ：cyclohexanone；ketohexamethylene

【CAS No.】 ：108-94-1

【分子式】 ： C6H10O

【分子量】 ：  98.14

四 、急救措施

【皮肤接触】 :脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

【眼睛接触】:立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

【吸入】:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

【食入】:饮足量温水，催吐。就医。

五、消防措施

【危险特性】：易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。

【有害燃烧产物】 ：一氧化碳、二氧化碳。

【灭火方法】 ：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

- 外溢漏處理措施

地面溢漏:

- 消除點火源，向下風口地帶的居民發出火災和爆炸警告。阻止液體流入下水道，水网或低洼地帶。

- 隔離人群。無危險的情況下，盡可能切斷危險源。若物質流入水网或下水道，或污染了土地或作物，必須通知有關單位，采取措施將其對地下水的影響控制在最小限度。

- 用黃沙和泥土吸附溢漏液體。

- 用泵(使用防爆型或手動泵)或適當的吸收材料回收。或液體太粘而不能泵送，則用鏟和小桶鏟起并置于適當的容器中回收或廢棄。

- 向有關專家咨詢對所有回收物質的廢棄具體要求，確保遵循地方廢棄物處理法規。

- 參閱第4部“急救措施”以及第10部“穩定性與活性”。

水体溢漏:

- 消除點火源，要向下風口居民及船舶發出火災和爆炸警告，要求其撤離。

- 撇去表層或用適當的吸附物除去表面污染。若得到當地機構和環境部門允許，在敞開水域使污染沉淀/或適當使用分散劑。

- 向有關專家咨詢對所有回收物質的廢棄具體要求，確保遵循地方廢棄物處理法規。

- 參閱第4部“急救措施”以及第10部“穩定性與活性”。

- 處理和貯存

【操作注意事项】 :密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

【储存注意事项】 :储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八、接觸控制/個人防護

機械控制措施/通風

建議要使用局部排氣通風設施，以控制使用該產品源頭溢漏氣體積聚。實驗室樣品應該在實驗室通風櫥內處理。在受限的空間使用時，使用機械式通風設施。使用防暴型通風設備。

個人防護:

一般建議:

要根據產品的危害程度，工作場所及產品有使用方法選用個人防護設備。一般地，我們建議至少要使用帶護邊眼鏡和保護手臂、腳部和身體的工作服。再者，任何進入該產品使用範圍參觀的人員至少要佩帶有護邊的防護眼鏡。

呼吸防護:

建議使用半罩過濾式防毒面具以防止吸入過多的有害物質。合適有過濾材料取決于在工作場所所使用的化學品的种類和數量。

手的防護:

當處理該產品時，建議穿著耐化學品的手套。適當的防護手套取決于工作環境及處理之化學品。

眼睛防護:

參閱一般建議。

九、十物理和化學性質

【主要成分】 ：含量: 优级≥99.5％;合格品≥99.0％。

【外观与性状】 ：无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。

【熔点(℃)】 ：-45

【沸点(℃)】 ：115.6

相对密度(水=1)】 :0.95

【相对蒸气密度(空气=1)】 :3.38

【饱和蒸气压(kPa)】 :1.33(38.7℃)

【临界温度(℃)】 :385.9

【临界压力(MPa)】 :4.06

【辛醇/水分配系数的对数值】 :0.81

【闪点(℃)】 :43

【引燃温度(℃)】 :420

【爆炸上限%(V/V)】 :9.4

【爆炸下限%(V/V)】 :1.1

【溶解性】 :微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。

【主要用途】 :主要用于制造己内酰胺和己二酸，也是优良的溶剂。

十、穩定性和反應性

危險聚合反應?  不會                 穩定性?    穩定

須避免材料和環境條件(不相容性): 強氧化劑、强还原剂       危險性分解物:  無

十一、毒性資料

【刺激性】 :人经眼：75ppm ，引起刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 500mg，轻度刺激。

【急性毒性】 :LD50：1535 mg/kg(大鼠经口)；948 mg/kg(兔经皮) LC50：32080mg/m3，4小时(大鼠吸入)

十二、生態資料

【其它有害作用】:该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

十三、廢棄須知

以下事項僅適用于所提供的產品。若產品已與其它物質混合，則可能要遵循其它廢棄方法。

空桶應由合格的或執許可証的機構進行回收，再生或廢棄處理。

在任何情況下，都必須謹慎行事，確保符合國家法律和地方法規。

- 該產品不適合通過深埋廢棄處理，也不適合排放至公共下水道、排水系統、或天然河流中。

- 該產品能夠在適當的設備中直接燃燒，且沒有灰燼。

十四、運輸資料

【危险货物编号】 :33590

【UN编号】 :1915

【包装类别】 :O53

【包装方法】 :安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

【运输注意事项】 :运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

十五、法規資料

分類及標簽乃根據歐洲方面的指領:危險物質指領67/548/EC修訂版

《危險化學品安全管理條例》  (2002. 1. 26國務院)

十六、其它資料